《园林设计基础》课程复习

- 色相对比是将两个以上的不同色相进行的比较。

- 2、通过棱镜片太阳光被折射成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，这一顺序的排列称为光谱。

3、皇家园林的主要特点：规模都很大，以真山真水为造园要素，损低益高，十分注意与原有地形地貌的密切配合，更加注重选址，造园手法近于写实；皇家园林几乎都有宫殿，集中的宫殿区常在园林入口处，用于听政，供居住用的殿堂则散布在园内；艺术风格富丽华来，具皇家气象。

- 图标和图签是设计图框的组成部分，它们的区别：图标是说明设计单位、图名、编号的表格；图签是供需要会签的图纸用的。

- 5、三面投影体系中分别是哪三个投影面和哪三个投影轴?并分别用字母表示出来。

- 投影面是:正立投影面、水平投影面、侧立投影面。分别用字母V、H、W表示这三个面。

- 投影轴是:V与H面交线称X轴;W面和H面交线称Y轴;V与W面交线称公轴。

6、地形在园林设计中的作用：

一、地形的景观功能：

1）划分空间(地形控制空间的要素:地平轮廓线、坡度、谷底宽)

2）控制和引导视线和动线

3）构成景观

1 )自然景观

2)人为景观

二、地形的实用功能：

1）改善小气候

2）排水

3）影响场地的使用功能

- 7、江南私家园林的主要特点：

- 1.规模较小， 曲折有致: 2“有水园亭活”，3.园主都是官僚兼地主或者富商: 4. 园主多具有较高的文化修养。

- 8、建筑中的标高表示什么?其标注单位是什么?

- 标高表示建筑物的地面或某一部位的高度。 在图纸上标高尺寸的注法都是以m为单位的。

- “正投影分面图法”：两个以上(一般是三个)的正投影图，共同表达一个实物，是工程制图的基本图示方法，这种方法叫正投影分面图法。

- 10、植物在园林设计中的作用：

- 1)植物的建造功能：构成空间、分割空间、控制视线

- 2)植物的美学功能：完善作用、统一作用、强周作用、软化作用

- 3)植物的影观功能：风景树、群落景观

- 4)植物的意义表达功能：如岁寒三友:松、竹、梅

- 5)植物的工程功能：保持水土、咸弱噪音、导向、遮荫

- 11、由物体的立体图画三视图。

12、临摹以下手绘图，并将其转换成平面图。

①要求透视、比例准确、线条流畅

②可适当添加其它园林小品

③转换成平面图后，请用箭头注明植物名称

13、临摹以下手绘图，并将其转换成平面图。

①要求透视、比例准确、线条流畅

②可适当添加其它园林小品

③转换成平面图后，请用箭头注明植物名称