2020秋《园林测量》复习题

一、填空题

1、测量学的基本任务包括           、和           。

2、误差产生的原因有            、           、          三个方面。

3、水准仪主要由          、          及            三部分组成。

4、常用的水平角测量方法有           和           两种。

5、导线测量的外业工作包括           、          、          、          等。

6、地形图的符号分为           和           ，这些符号总称为            。

7、测设的基本工作就是测设            、           、

8、在测量工作中，可用            、和            表示地面点的坐标。

9、水准路线有          、          和           三种类型。

10、水平角测量误差的影响主要有            、            、 和           。

11、直线定向时，常用的标准方向有          、          、和          。

12、经纬仪的主要轴线有          、          、          、          。

13、导线的布设方式有          、          、          。

14、比例尺可分为          、

二、选择题

1、我国现在采用的水准原点设在（ ）。

A.北京        B.上海      C.青岛     D.西安

2、地面点A，任取一个水准面，则A点至该水准面的垂直距离为（ ）。

A.绝对高程   B.相对高程    C.高差     D.标高

3、当圆水准器气泡居中时 ，圆水准器轴处于（  ）位置。

A.竖直         B.水平       C.倾斜      D.任意

4、经纬仪的照准部水准管轴应（  ）仪器竖轴。

A.水平         B.竖直        C.倾斜       D.重合

5、竖直角的最大值为（  ）。

A.90°          B.180°        C.270°     D.360°

6、坐标反算是根据直线的起、终点平面坐标，计算直线的（  ）。

A.斜距、水平角    B.水平距离、方位角  C.斜距、方位角   D.水平距离、水平角

7、三、四等水准测量一般采用（  ）观测。

A.单面尺法        B.双面尺法     C.方向观测法         D.测回法

8、地形图上（ ）mm所代表的实地水平距离，称为比例尺精度。

A.0.1         B.0.2      C.0.01      D.1

9、建筑基线的基线点不能少于（  ）个，便于检核。

A.1           B.2        C.3        D.4

10、龙门板法延长轴线适用于一般（  ）的民用建筑。

A.小型         B.中型     C.大型     D.所有

11、无论何种建筑物，沉降观测次数不能少于（  ）次。

A.3           B.4         C.5          D.6

12、视距测量可同测量两点间的（  ）。

A.高差         B.高程       C水平距离      D.高差与平距

13、下列不属于观测误差的是（ ）。

A.水准管气泡居中误差       B.水准尺的误差   C. 读数误差    D.水准尺倾斜误差

14、在高斯平面直角坐标系中，纵轴为（  ）。

A.X轴，向东为正           B.Y轴，向东为正

C.X轴，向北为正            D.Y轴，向北为正

15、山脊线也称（ ）。

A.示坡线      B.分水线       C.山谷线         D.集水线

16．整理水准测量数据时，计算检核所依据的的基本公式是（ ）

A.Σ a-Σ b=Σ h   B.Σ h=ΣH终一Σ H始  C. Σa- Σ b=Σ h=Σ终-Σ始   D.fh<Fh

17.在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有（ ）。

A. A点比B点低 B. A点比B点高 C.A点与B点可能同高  D. A、B点的高低取决于仪器高度

18.对某一边长观测四个测回，其结果分别为：123．041m、 123．045m、 123．040m、123．038m，则其观测值中误差为(

A.± 0．001   B.± 0．002    C.± 0．003   D.± 0．004

19.在进行水准测量时，由A点向B点进行测量，测得AB两点之间的高差为0．698m，且B点水准尺的读数为2．376m，则A点水准尺的读数为（  )m。

A.1.678    B. 3.074     C. 0．698  D.2.376

20 在距离丈量中衡量精度的方法是用（

A往返较差   B相对误差    C.闭合差    D.中误差

21．水平角的取值范围是（

～180°   ～270°  C. 0。 ～90° D.0°～360°

22. 线路中桩间距可以根据地形变化情况而定，其直线段、曲线段分别不宜大于（  ）

A. 330m,  150m    B. 50m、20m  C. 0m,  300m   D. 0m,  50m

23. 观测竖直角时，用盘左、盘右观测的目的是为了消除（   ）误差的影响。

A视准轴误差  B横轴误差   C度盘偏心误差    D指标差

24. 三角高程测量时，正觇观测意为由己知点观测未知点求算未知点的高程；反觇观测意为由（  ）来求算未知点的高程。

A己知点观测己知点  B未知点观测己知点  C未知点观测未知点  D.己知点观测未知点

25．四等水准采用中丝读数法，每站观测顺序为（  ）。

A后一前一后一前  B前一前一后一后  C后一后一前一前   D前一后一后一前

26. 设地面上有A、B两点，两点的高程分别为HA=19. 186m，：HB=24．754m，则A、B两点的高差：（   )m

5．A. 5.568   B. 43.940   C. -5.568   D.-43.940

27．水准仪应满足的主要条件是(  )

A.视准轴平行于管水准器轴  B圆水准轴平行旋转轴 C十字丝的横丝应垂直于旋转轴

D.视准轴垂直于水准轴

28 下列四种比例尺，最大的是（  ）。

A. 1:10000     B.1:5000     C.1:2000    D.1:1000

29. 距离交汇法控制点离待测点的距离不超过（  ）一整尺。

A.一     B.二     C.三      D.四

30. 建筑物的定位，就是把建筑物外廓各（  ）测设在地面上。

A.轴线交点    B.细部    C.坐标点    D.边线

31消除视差的方法是(  )使十字丝和目标影像清晰。

A转动物镜对光螺旋

B转动目镜对光螺旋

c反复交替调节目镜及物镜对光螺旋

D调节微动螺旋

32．钢尺量距时，量得倾斜距离为123．456米，直线两端高差为1. 987米，则高差改正为（  ）m。

A.—0. 016

B. 0. 016

C.一0．032

D. 1. 987

33.水准仪的使用步骤为（）

A粗平 一照准一精平一读数

B安置一精平一照准一读数

c粗平一精平一照准一读数

D.安置一照准一精平一读数

34．A、B的往测为213．41m，返测为213．35m，其相对误差为（

A. 1／3000 B. 1／3500 C. 1／4000

D1／5000

35.某建筑首层室内地面± 0．000的绝对高程为45．300m，室外地面设计高程为-

l. 5m，则室外地面的绝对高程为（ ）

A. 42．8

B. 43．8

C．43．7

D. 43．6

36．用水准仪测定A、B两点间高差，己知点高程为HA=12. 658m，尺上读数为1526mm，B尺上读数为1182mm，求A、B两点间高差为（ ）mo

+ L344

—1. 344

C.一0．344

D. +0．344

37．比例尺有大、中、小之分；比例尺分母值越大，则比例尺越（

A特大

B.大 c.中

D.小

38．丈量了两段距离，最后结果分别是Ll：814．53 ± 0．05m，L2：540．60 ± 0．05m，则该两段距离丈量的精度是（ ）。

A. Ll比L2高

B. Ll比L2低 C LI等于L2

D等于零

39．测量工作的原则要遵循（ ）。

A、由高级到低级、从整体到局部，先控制后局部

B先测水平角、再测允

c先量距、再测水平角

D先测方位角、再测高程。

40.在水准测量中应进行（ ）。

A仪器对中、精平、读数

B初平、瞄准、精平后用中丝读数 c初平、瞄准、精平后用上丝读数

D先读出下丝读数，然后再精平仪器

41．当测量结果不符合精度要求时，决不允许用改读数或（  ）的方法，而使成果表面上符合要求。

A.改方向

B.改记录

c.改测站

D.改变仪器高

42.在水准测量中，水准管轴不平行视准轴的误差，可以（ ）来消除。

A通过计算与平差方法 B通过精确瞄准、读数 c通过变动仪器高度

D用前后视距相等的方法

43.我国现在采用的高程系是（

A 1985年黄海高程系 B 1978年北京高程系 c. 1978年西安高程系 D 1956年黄海高程系

44．工程测量中的最大误差一般取其中误差的（）

2倍

1倍

c3倍

D 5倍

45．三、四等水准采用中丝读数法，每站的观测顺序为（）。

A.后一前一后一前

B.前一前一后一后

c.后一前一前一后

D.前一后一后一前

三、计算题

| 点号 | 距离L /km | 实测高差h /m | 改正数V /m | 改正后高差h' /m | 高程H /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.2 | +2.432 |  |  | 10.723 |
| 1 | 1.0 | +1.987 |  |  |  |
| 2 | 0.8 | -1.503 |  |  |  |
| 3 | 1.0 | -1.866 |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |
| 辅助计算 |  |  |  |  |  |

| 测站 | 测回数 | 水平盘读数 /（° ’ ”） |  |  | 半测回角值 /（° ’ ”） | 半测回互差 /（”） | 一测回角值 /（° ’ ”） |  | 各测回平均角值 /（° ’ ”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 1 | 左 | A | 0 02 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 48 35 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 | A | 180 02 31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 228 35 55 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 左 | A | 90 05 07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 138 37 55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 | A | 270 05 23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 318 38 17 |  |  |  |  |  |

四、问答题

1、施工测量应遵循的原则是什么？

2、如何进行大型工业厂房控制网的测设？

3、等高线的特征是什么？

4、简述竣工总平面图的编绘步骤？

5、测量工作的基本原则是什么？

6、进行水准测量时，为什么要前、后视距离大致相等？

7、经纬仪有哪些轴线？各轴线之间应满足什么条件？

8、在距离丈量中为什么要定线？

9、简述导线测量的外业工作

10、进行三、四等水准测量时，测站的观测顺序是什么？

11、地形图测绘前的准备工作有哪些？

12、测设点位的方法有几种？各适用于什么场合？

13、设置龙门板或引桩的作用有哪些？

14、测设的基本工作是什么？

15、导线测量的外业工作是什么？