《汽车发动机检测与维修》2020年秋高职扩招期末考试复习题

- 名词解释

- 1、汽车修理

- 为了恢复汽车使用性能而进行的作业，汽车修理包括分解、清洗、检验、修复、装配、调校等作业。

- 2、下止点

- 活塞顶离曲轴回转中心最近处。通常直列发动机下止点就是活塞运行的最低处。

- 3、活塞环侧隙

- 活塞环的厚度与活塞上相应环槽宽度的差值。

- 4、配气相位

- 为了清楚地表达气门提前打开和迟后关闭的时间，采用曲轴转角来表示进、排气门的开启时刻和开启延续时间。

- 5、汽车维护

- 为了维持汽车完好技术状况或工作能力而进行的作业，汽车维护包括清洁、检查、补给、润滑、紧固、调整等作业。

- 6、上止点

- 活塞顶到达远离曲轴回转中心最远处，通常直列发动机活塞运行的最高处。

- 7、活塞环端隙

- 活塞环随活塞装入气缸后环的两端头之间的间隙。

- 8、配气相位图

- 通常用环形图来表示配气相位的关系。

- 9、燃烧室

- 气缸内可以分成“一室一厅”，上止点上部的活塞顶面和气缸盖底面以下所形成的空间称为燃烧室。

- 10、气缸工作容积

- 在上、下止点间的气缸容积所形成的“厅”，就是气缸工作容积。

- 11、排量

- 所有气缸工作容积的总和称为排量。

- 12、气缸总容积

- “一室一厅”的总面积就是气缸总容积。

- 13、压缩比

- 气缸工作容积与燃烧室容积之和为气缸总容积，气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比。

- 14、最佳点火提前角

- 通常把发动机发出最大功率和最小油耗时的点火提前角称之为最佳点火提前角。

- 二、简答题

- 1、请简述汽油发动机的组成部分？

- 汽油发动机包括两大机构和五大系统，两大机构是曲柄连杆机构和配气机构，五大系统包括点火系统、燃料供给系统、冷却系统、润滑系统和起动系统组成。

- 2、活塞连杆组主要由哪些元件组成？

- 主要由活塞、活塞环、活塞销、连杆、连杆轴瓦、连杆轴承盖、连杆螺栓等组成。

- 3、什么是气门重叠角？

- 由于进气门的早开、排气门的迟闭使进排气门有同时开启的情况，进排气门同时开启所对应的角称作气门重叠角。

- 4、请简单描述废气涡轮增压系统的工作原理？

- 发动机燃烧后的废气通过涡轮废气入口进去涡轮，带有能量的废气冲击涡轮的叶片，涡轮通过曲轴带动泵轮转动，泵轮将更多的新鲜空气压入发动机，加大发动机进气量。

- 5、什么是压缩比？

- 气缸工作容积与燃烧室容积之和为气缸总容积，气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比。

- 6、曲轴飞轮组由哪些元件组成？

- 包括曲轴、飞轮和曲轴扭转减振器。

- 7、气门组主要由哪些元件组成？

- 主要由进气门、排气门、气门弹簧、气门弹簧座、气门锁片、气门导管和气门油封等组成。

- 8、发动机电控系统主要由哪些元件组成？

- 主要由传感器、ECU和执行器组成。

- 9、机体组由哪些元件组成？

- 主要包括气门室盖、气缸盖、气缸体和油底壳等，在以上元件结合面都有密封垫片。

- 10、火花塞的作用？

- 将高压电引入气缸燃烧室，产生电火花来点燃混合气。

- 三、论述题

- 1、怎么检查曲轴的裂纹？

- 曲轴经清洗后，首先检查主轴颈和连杆轴颈表面有没有毛糙、疤痕和沟槽，然后再对其进行各方面的检测。轴颈与曲柄的过渡区域是裂纹容易出现的部位，所以要重点检查。检测方法有：

- 由于曲轴在工作中承受交变载荷，主轴颈和连杆轴颈圆角过渡处属于曲轴强度的薄弱环节，长期的高速旋转和较大的交变负荷应力将造成曲轴圆角处产生裂纹或断裂。

- （1）磁力探伤法

- 先将曲轴用电磁探伤机磁化，再将磁粉末散在需要检查的部位，同时用小锤轻敲曲轴臂。如有裂纹，在铁粉末聚集的地方就会出现一条清晰的裂纹线条。

- （2）浸油敲击法

- 将曲轴用煤油或柴油浸泡5min后取出擦干，在其表面均匀地涂上一层滑石粉，然后用手锤分段轻轻敲击曲轴的非工作面，曲轴如有裂纹，油渍经震动后就会经裂纹深处渗出而使曲轴表面的白粉变成黄褐色。

- 2、柴油发动机相比汽油发动机有何优缺点？

- 柴油发动机相比汽油发动机，优缺点如下：

- 1)经济性较好。柴油比汽油热效率高30%，因此柴油发动机能节省燃料，降低燃料成本。

- 2)可靠性比较高。柴油发动机无需点火系统，供油系统也比较简单，所以柴油发动机的可靠性比汽油发动机好。

- 3)压缩比高。柴油工作压力大，要求各有关零件具有较高的结构强度和刚度，所以柴油发动机比较笨重，体积较大。

- 4)柴油发动机工作粗暴，振动噪声大。柴油不易蒸发，冬季冷车时起动困难。

- 3、怎么检查曲轴的弯曲量？

- 用V形架将曲轴两端水平支撑在平台上，使百分表的测量触点垂直抵压到第三道主轴颈上。转动曲轴1周，百分表指针所指示的最大和最小读数差值即曲轴的圆跳动误差。

- 4、缸内喷射电控发动机燃油供给系统由什么组成？

- 缸内喷射电控发动机燃油供给系统分为低压部分和高压部分。燃油供给系统低压部分主要包括燃油泵燃油泵ECU、燃油滤清器.低压燃油压力传感器等。

- 燃油供给系统高压部分主要包括高压燃油分配管、高压燃油压力传感器和燃油压力调节器、高压燃油喷油泵、高压喷油器等。