汽车底盘检测与维修复习题

- 名词解释

- Abs

防抱死制动系统（Anti-lock Braking System，缩写：ABS），由博世公司所开发的一种在摩托车和汽车中使用，能够避免车辆失控，并一般能减少制动距离，以提高车辆安全性的技术。装有ABS系统的汽车在使用刹车时，刹车踏板会有上下震动的现象，属于正常现象。

- Esp

电子稳定系统(Electronic Stability Program，简称ESP)，实际上是一组车身稳定性控制的综合策略，它包含防抱死刹车系统（ABS）和驱动轮防滑系统（ASR），可以说它是在这两种系统基础之上的一种功能性延伸，而非作为独立配置存在。旨在提升车辆的操控表现的同时、有效地防止汽车达到其动态极限时失控的系统。电子稳定程序能提升车辆的安全性和操控性。

- Acc

自适应巡航控制系统是一种智能化的自动控制系统，它是在早已存在的巡航控制技术的基础上发展而来的。在车辆行驶过程中，安装在车辆前部的车距传感器（雷达）持续扫描车辆前方道路，同时轮速传感器采集车速信号。当与前车之间的距离过小时，ACC控制单元可以通过与制动防抱死系统、发动机控制系统协调动作，使车轮适当制动，并使发动机的输出功率下降，以使车辆与前方车辆始终保持安全距离。

- EBD

制动力分配的英文全称为Electronic Brake force Distribution，简称EBD。 EBD实际上是ABS的辅助功能，是在ABS的控制电脑里增加一个控制软件，机械系统与ABS完全一致。它是ABS系统的有效补充，一般和ABS组合使用，可以提高ABS的功效。

5、EBA

刹车辅助一般称为EBA或BAS/BA，可分为机械和电子两类。它的工作原理是传感器通过分辨驾驶员踩踏板的情况，识别并判断是否引入紧急刹车程序。由此该系统能立刻激发最大的刹车压力，以达到可能的最高的刹车效果，以制止交通事故的发生。

6、ASR

牵引力控制系统（Traction Control System），简称TCS，也称为ASR或TRC。它的作用是使汽车在各种行驶状况下都能获得最佳的牵引力。

7、并线辅助

并线辅助也可以称为盲区监测（Blind Spot Monitoring ，BSM或Blind Spot Detection， BSD），借由安装在汽车上的感应器侦测车身周遭的物体，警告方式包含视觉、听觉、震动或体感。这一装置通常被放置在左右两个后视镜内或主副驾驶三角窗内侧区域，提醒驾驶者后方有来车。

8、定速巡航

通过系统控制车速，缓解驾驶员长时间驾驶时控制油门、车速的疲劳感。目前的巡航功能有：定速巡航、自适应巡航和全速自适应巡航。

- 陡坡缓降

陡坡缓降系统（Hill Descent Control，HDC），也被称为斜坡控制系统，这是一套用于下坡行驶的自动控制系统，在系统启动后，驾驶员无需踩制动踏板，车辆会自动以低速行驶，并且能够逐个对超过安全转速的车轮施加制动力，从而保证车辆平稳下坡。

10、发动机启停

发动机启停（Start-Stop）当车辆处于停止状态（非驻车状态）时，发动机将暂停工作（而非传统的怠速保持），暂停的同时，发动机内的润滑油会持续运转，使发动机内部保持润滑；当松开制动踏板后，发动机将再次启动，此时，因润滑油一直循环，即使频繁的停车和起步，也不会对发动机内部造成磨损。

- 简述题

- 请简述离合器原理

离合器的作用是控制发动机到变速箱的动力传输，通常分为接合状态和分离状态。飞轮固定在曲轴上，压盘固定在飞轮上，中间夹着离合器片。正常情况，离合器片是被压盘紧紧压着，只要发动机工作就会一直输出给变数箱动力（空档），然后挂档是踩下离合，压盘就会分离，也就没有动力输出。

- 请简述手动挡的工作原理

基本变速原理：用手拨动变速杆选择变速器内不同的齿轮组，达到改变传动比的目的，从而实现变速。

- 请简述主减速器和差速器的作用

主减速器的作用：减速、改变力的传递方向，从纵向变成横向；差速器的作用：使得左右两个轮子可以以不同的转速行驶。

- 请简述汽车底盘由哪几部分组成，它们分别的作用是什么

汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。底盘作用：支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，成形汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶。汽车底盘配件分为：1、传动系统：离合器、变速器、主减速器、半轴、万向节、传动轴。2、行驶系统：车架、平衡杆、车桥、车轮、元宝梁、减震器、羊角、支臂、三元催化。3、转向系统：转向轴、转向横拉杆。4、制动系统：刹车盘、刹车分泵、刹车片。

- 请简述车辆有哪些驱动方式，代表车型有哪些以及配置的缘由

所谓驱动形式，是指发动机的布置方式及驱动轮的数量、位置的形式。一般的轿车有前、后两排轮子，其中直接由发动机驱动转动，从而推动（或拉动）汽车前进的轮子就是驱动轮。根据发动机在车辆上的位置及驱动轮的数量、位置，从而使得汽车拥有了多种多样的驱动形式。

汽车的驱动形式一般有下面几种：前置后驱（FR）、前置前驱（FF）、后置后驱（RR）、中置后驱（MR）、（quattro）四轮驱动，其中目前民用轿车常用的是前置后驱（FR）、前置前驱（FF）形式，最近四轮驱动形式也开始在轿车中出现。

- 请简述三种经典的悬挂，并写出它们的特点

- 麦弗逊

麦弗逊悬挂拥有良好的响应性和操控性，而且结构简单，占用空间小，成本低，重量轻，适合布置大型发动机以及装配在小型车身上。

- 双叉臂

横向刚度大、抗侧倾性能优异、抓地性能好、路感清晰。

- 多连杆

多连杆式悬挂不仅可以保证拥有一定的舒适性，而且由于连杆较多，可以使车轮和地面尽最大可能保持垂直，尽最大可能减小车身的倾斜。最大可能维持轮胎的贴地性。其操控性能和双叉臂式悬挂难分伯仲，高档轿车由于空间充裕、且注重舒适性能和操控稳定性，所以大多使用多连杆悬架，可以说多连杆悬挂是高档轿车的绝佳搭档。

- 故障诊断

1、故障描述：驱动桥加油口螺塞、防油口螺塞、油封处漏油，请分析造成这一现象的原因。

造成驱动桥漏油的原因主要有:

1)油封安装位置不正确、装反或油封本身磨损、硬化、破裂,应予调整或更换。

2)结合面加工粗糙或变形,应予磨平。

3)结合面密封垫片太薄、硬化或损坏,应予更换。

4)结合面紧固螺钉松动,应予紧固或更换。

5)通气孔堵塞或加油口、放油口螺塞松动,应予清洁、紧固或更换。

6)桥壳有铸造缺陷或裂纹,应予焊补等。

2、故障现象：汽车起步或在行驶中换档时,变速器齿轮撞击发响或不能顺利挂入所需的档位

故障原因

1)离合器分离不彻底。

2)变速器轴弯曲变形或花键损坏。

3)拨叉或拨叉轴磨损变形或磨损。

4)自锁钢球损坏

5)同步器磨损或损坏

6)变速器的变速操纵机构调整不当(多为远程控制式)

7)齿轮油不足或过量、齿轮油不符合规定规格,也会造成挂档困难。

- 故障现象：汽车在行驶中，发动机转速、负荷突然发生变化或汽车剧烈振动时，变套或滑动齿轮脱离啮合位置，变速杆从某一档跳回空档。
故障原因
1）变速器与飞轮壳的连接螺栓松动。
2）变速器自锁装置失效：自锁钢球和拨叉轴的凹槽磨损或自锁弹簧弾折断。
3）操纵机构变形或磨损过甚导致松旷，使齿轮未能全齿长啮合或啮合不足

4）齿轮或齿套沿齿长方向磨损成锥形同步器磨损或损坏。
5）变速器轴、轴承磨损松旷或轴向间隙过大，使轴转动时齿轮啮合不好，和轴向窜动。束器的啮合力不足或
发生跳动

4、故障现象：汽车出现转向盘发抖，车头在横向平面内左右摆动、行驶不稳等。此时有下面两种情况：

1）在高速范围内某一转速时出现

2）转速越高，上述现象越严重

故障原因

- 转向轮动不平衡

- 前轮定位不正确

3）车轮偏摆量大

4）转向传动机构运动干涉

5）车架、车桥变形

6）悬架装置出现故障（左右悬架刚度不等、弹簧折断、减振器失效、导向装置失效）