作业一

1、电荷的基本单位是（   ）。

A．安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克

2、电路主要由负载、线路、电源、（   ）组成。

A. 变压器 B. 开关 C. 发电机 D. 仪表

3、正弦交流电的有效值等核最大值的（   ）。

A.1/3     B. 1/2    C. 2    D. 0.7

4、我国交流电的频率为50Hz，其周期为（   ）秒。

A．0.01   B.0.02    C.0.1   D.0.212

5、为了提高感性负载电路的功率因数，通常采用的方法有（   ）

A．串联电感 B．串联电容 C．并联电感 D．并联电容

6、电容的特性是           、         、         、             。

7、在交流电中，电流、电压随时间按              变化的，称为正弦交流电。

答案1

1-5 CBDBD

6.充电、放电、隔直流、通交流7.正弦规律，

作业二

1、3Ω的电阻中通过2mA的电流，试问电阻两端的电压是（ ）。

A、 10V   B、 6mV  C、 1.5V  D、 6V

2、有一额定值为5W 500Ω的线绕电阻，其额定电流为（   ）

A、 2500A  B、 100A   C、 1A   D、 0.1A

3、一个电热器从220V的电源取用的功率为1000W，如将它接到110V的电源上，则取用的功率为（ ）W。

A、125  B、 250  C、500  D、1000

4、我国通常应用的交流电工频为（   ）Hz

A、 50   B、 60  C、 100  D、 120

5、从商店买来的小电珠，将它接在电源上，发现只是灯丝被烧红，但不能正常发光，产生这种现象的原因是（ ）

A、 电路没有接通；

B、 小电珠是坏的；

C、 小电珠的额定功率本来就小；

D、 电源电压小于电珠的额定电压。

6、低压电器是指工作在交流         V以下、直流         V以下的电器。

7、电流对人体的危害可分为        和         。

8、三相异步电机的制动方式有哪几种？

答案二

1-5、DDBAD  6、1200、1500  7、电击和电伤  8、能耗制动，反接制动，回馈制动

作业三

1、变压器是一种( )的电气设备。

A、 旋转

B、 静止

C、 运动

2、变压器是一种将交流电压升高或降低,并且能保持其频率( )的静止电器设备。

A、 升高

B、 不变

C、 降低

3、变压器铁心采用硅钢片的目的是()。

A、 减小磁阻和铜损

B、 减小磁阻和铁损

C、 减小涡流及剩磁

D、 减小磁滞和矫顽力

4、变压器铁芯采用的硅钢片主要有( )和冷轧两种。

A、 交叠式

B、 同心式

C、 热轧

5、变压器停电退出运行,首先应( )。

A、 断开各负荷

B、 断开高压侧开关

C、 断开低压侧开关

D、 同时断开高、低压侧开关

6、一只额定电压220V额定功率100W的灯泡，接在u =2202sin(314 t) V的交流电路中，求：交流电的最大值，有效值，周期，频率和角频率。

7、将一个C = 10uF的电容接到电压为u =200sin（1000t + 60°）V的电源电路上，试求：（1）电容的容抗XC；（2）计算电路中电流Ⅰ的有效值；（3）写出电路中电流瞬时值表达式（4）画出电流和电压的相量图。

答案三

1-5、BBBCA  6、 Um=2202V U=220V T=0.02s f=50HZ=314rad/s

7、解：（1）在u = 200sin（1 000t + 60°）V时，电路的容抗为：

（2）电路中电压的有效值为：Uc =0.707Ucm =0.707×200 =141.4 V。

则，电路中电流的有效值为：

（3）电路中电流的最大值为：

则，电路中电流瞬时值表达式为：

（4）电流与电压的数量关系是：电流超前电压90°。

相量图如右图所示。

作业四

1、变压器稳定温升的大小与( )相关

A、 变压器的损耗和散热能力等

B、 变压器周围环境温度

C、 变压器绕组排列方式

2、变压器在传输电功率的过程中仍然要遵守( )。

A、 电磁感应定律

B、 动量守恒定律

C、 能量守恒定律

D、 阻抗变换定律

3、变压器在负载运行时,一、二次绕组内的电流之比近似等于()。

A、 绕组匝数比

B、 匝数比的倒数

C、 匝数比的平方

4、变压器中性点接地属于( )。

A、 工作接地

B、 保护接地

C、 防雷接地

D、 安全接地.

5、变压器主绝缘击穿的修理步骤为:更换绝缘、烘干器身和( )

A、 帮扎

B、 灌入合格的变压器油

C、 焊接引线

D、 修好接地片

6、把一根电流强度为12A，长为0.8m的直导线放在匀张磁场中，若导线和磁力线垂直时，测得电磁力是2.4N，求：（1）磁场的磁感应强度B；（2）如果导

线和磁场方向成30°，导线所受到的电磁力F大小?

7、已知某正弦电压为                         试写出该交流电电压的最大值Um、有效值U、频率 f 、角频率ω、相位ɑ和初相位φ。

答案四

1-5、ACBAB

6、

（1）

（2）                 则导线所受的电磁力为：

7、解： 由表达式可得：

角频率ω = 100πrad/s   相位ɑ为           rad