计算机网络基础形成性作业二

一、单选题

第1题：

【题目】无线局域网（Wirelesslocal-areanetwork，WLAN）是计算机网络与（  ）相结合的产物

A．通信技术   B.无线通信技术  C.移动通信技术  D. 无线电技术

第2题：

【题目】无线局域网（Wirelesslocal-areanetwork，WLAN）为为通信的（）、个性化和多媒体应用提供了可能

A．移动化   B.无线化  C.便捷化  D. 移动性

第3题：

【题目】无线局域网由无线网卡、（   ）、计算机和有关设备组成

A．无线HUB   B.无线网桥  C.无线路由  D.无线接入点

第4题：

【题目】

关于IP协议，以下哪一项的说法是错误的（        ）。

A.IP协议规定了IP地址的具体格式

B.IP协议规定了IP地址与其域名的对应关系

C.IP协议规定了IP数据报的具体格式

D.IP协议规定了IP数据报分片和重组原则

第5题：

【题目】

下面说法中，哪一项是错误的（    ）。

A.TCP协议可以提供可靠的数据流传输服务

B.TCP协议可以提供面向连接的数据流传输服务

C.TCP协议可以提供全双工的数据流传输服务

D.TCP协议可以提供面向非连接的数据流传输服务

第6题：

【题目】

如果用户应用程序使用UDP协议进行数据传输，那么下面哪一部分程序必须承担可靠性方面的全部工作（     ）。

A.数据链路层程序

B.互联网层程序

C.传输层程序

D.用户应用程序

二、多选题

第1题：

【题目】无线局域网根据运行环境可分为（    ）和（      ）

A．室外无线局域网   B.户内局域网  C.室内局域网  D.室内无线局域网

第2题：

【题目】无线局域网与传统网络相比的优势有（      ）

A．可移动性   B. 组网灵活  C. 成本低  D. 安全性较高

第3题：

【题目】802.11无线标准定义的传输速率是（   ）和（     ）

A．1Mbps    B.   2Mbps    C. 5Mbps       D. 10Mbps

第4题：

【题目】

下面哪此协议工作在TCP/IP参考模型的应用层（       ）

A.TCP        B.HTTP        C.SMTP         D.DHCP

第5题：

【题目】

哪此信息可在因特网上传输？（       ）

A.声音        B.图像          C.文字         D.普通邮件

第6题：

【题目】

下列陈述中正确的有（     ）

A.对应于系统上的每一个网络接口都有一个IP地址

B.IP地址中有16位用于描述网络

C.IP地址通常直接用于用户之间的通信

D.D类地址用于多点广播

- 填空题

第1题：

【题目】同一漫游网络中的无线AP必须（      ）。

第2题：

【题目】无线AP—旦完成安装和配置，后续的维护工作将比较闲难，因此，要求（    ）。

第3题：

【题目】无线路由器事实上就是无线AP与（      ）的结合

第4题：

【题目】

标准C类IP地址使用          位二进制表示网络号。

第5题：

【题目】

如果节点IP地址为128.222.110.38，子网掩码为255.255.255.0，那么该节点所在子网的网络地址是              。

第6题：

【题目】

在cn→edu→nankai下面的www主机的主机名为          。

- 简答题

第1题：

【题目】Infrastructure模式网络可以分为5种基本的工作模式，有哪些？

【答案】Infrastructure模式网络还可以分为5种基本的工作模式：AP模式、AP client模式、repeater模式、Bridge(Point to Point)模式和Bridge(Point to Multi-Point)模式。

【知识点】无线组网模式

第2题：

【题目】WLAN无线网络测试主要包含哪五个方面测试？

【答案】（1）信道测试（2）运行监测（3）协议分析（4）故障诊断（5）WLAN应用中的维护问题

【知识点】无线局域网性能测试

第3题：

【题目】网络性能测试中基本测试包括哪些事项？

【答案】网络性能测试也分基本测试和运行监测，基本测试包括AP吞吐量测试、站点及AP列表分析等，测试者通过这些测试完成对WLAN运行基本情况的评估。

【知识点】无线局域网性能测试

第4题：

【题目】

简述IPv4到IPv6的过渡技术。

【答案】

主要包括以下几个类型

（1）网络过渡技术

包括隧道技术和网络地址/协议转换技术

（2）主机过渡技术

（3）应用服务系统过渡技术

【考点】IPv6协议的安装与配置

【解析】

如何完成从IPv4到IPv6的转换，是IPv6发展中需要解决的首要问题。目前，IETF已经成立了专门的工作组，研究IPv4到IPv6的转换，并且提出了很多方案，主要包括三个类型。

第5题：

【题目】

IPv6地址的表示有哪3种格式。

【答案】

IPv6地址有3种格式：首先格式、压缩表示和内嵌IPv4的IPv6地址表示。

【考点】IPv6协议的安装与配置

【解析】

IPv6地址有3种格式。

第6题：

【题目】

2001:0321:5300:0000:0000:0000:0010:2AF0的压缩格式是什么。

【答案】2001:0321:5300::0010:2AF0

【考点】IPv6协议的安装与配置

【解析】

IPv6的简略表现形式仍然将128位地址划分为8个16位部分, 每个部分分别用十六进制表示。不过, 与基本表现形式相比, 如果一个部分的地址段为0的话, 则用符号 “::” 表示。